МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра Вычислительной Техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Верификация и тестирование встраиваемых систем»

ТЕМА: Модульное и иерархическое проектирование

| Студенты гр. 6309 |  |  | Васин А. М. |
| --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель |  |  | Мурсаев А. Х. |

Санкт-Петербург

2021

# Цель работы

На первом этапе необходимо разработать описание устройства в едином модуле с генератором тестового воздействия на базе синтаксиса языка VerilogHDL. На втором этапе необходимо разработать testbench универсального типа с явно выделенными модулями тестируемого блока, генератора теста и блока контроля результата.

Функции, которые необходимо реализовать представлены ниже в табличной форме.

| x2 | x1 | x0 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

# Ход работы

Часть 1

- Создали новый проект, добавили необходимые файлы и изучили содержимое.

- Скорректировали файлы так, чтобы воспроизводились три логические функции в соответствии с условием. Провели симуляцию и запуск проекта, результаты на рисунках ниже.

Как мы видим, функции вычисляются верно, ошибок не возникает.

- Изменили одну из тестовых последовательностей для того, чтобы проверить правильность работы оператора tester.

Получили ошибки, что говорит нам о том, что оператор tester работает верно.

- Провели отладку в пошаговом режиме с наблюдением происходящего в окне List.

Как мы видим, так как в блоке цикла есть задержка, то следующим шагом идёт переход на строку 28.

После изменения chech_point мы переходим в блок always, что можно наблюдать в окне Processes.

Как можно наблюдать в окне List – переменные инициализируются.

Часть 2

- Создали новый проект на основе проекта из первой части, добавили файлы prog&interf.sv и Tb_l3.sv.

- Скорректировали файлы так, чтобы воспроизводились три логические функции в соответствии с условием. Провели симуляцию и запуск проекта, результаты на рисунках ниже.

Окно Wave:

Окно получаемых сообщений:

Как мы видим, функции вычисляются верно, ошибок не возникает.

- Отключили показывание информационных сообщений

- Подготовили проект для загрузки в макетную плату. Для этого перешли в среду Quartus, добавили мега-функцию счётчик и заменили наш дешифратор на мега-функцию дешифратор. Также подключили модуль вывода тестируемых данных (которые генерируются счётчиком) на циферблат и подключили модуль generator, который в зависимости от параметра понижает входной clock, чтобы данные были различимы. Три выходных сигнала будем выводить на светодиоды.

После компиляции проекта получили такое синтезированное устройство, как показано ниже на рисунке.

- Произвели макетирование: назначили входные и выходные контакты и загрузили проект на плату и проследили за результатом. Результат макетирования можно наблюдать на рисунках ниже. В процессе выгрузки программы на отладочную плату были обнаружены некоторые особенности управления периферией и поэтому была доработана программа. RTL представление новой версии показана на рисунке ниже.

Вывод: в ходе выполнения данной работы мы научились пользоваться модулями, как встроенными, так и своими из других файлов. Познакомились с понятием testbench и провели тестирование модулей, без «влезания» внутрь, что позволит быстро использовать их для проектов в реальных платах ПЛИС. Конечные модули в приложении А.

# Приложение А

## Часть 1

module test;

parameter delay = 6;

parameter truth_table_0 = 8'b01000011; //For testing tester 8'b01000001;

parameter truth_table_1 = 8'b10001001;

parameter truth_table_2 = 8'b10101010;

wire [2:0] z;

reg [2:0] stim;

reg [3:0] j;

reg [3:0] i;

reg  chech_point,error;

wire vt_0, vt_1, vt_2;

initial

begin							// stimulator

chech_point=0;

for (i = 0; i <= 2; i = i+1)

for (j=0; j<=7;j=j+1)

begin

#10 ;

stim=j;

chech_point = # delay 1;

#3 ;

chech_point = 0;

end

end

assign  vt_0 = truth_table_0[stim] ;

assign  vt_1 = truth_table_1[stim] ;

assign  vt_2 = truth_table_2[stim] ;

complex m1 (.x_in(stim),.z_0(z[0]),.z_1(z[1]),.z_2(z[2]));

always @ (posedge chech_point) //tester

error = (z[0] == vt_0 & z[1] == vt_1 & z[2] == vt_2) ?  0:1;

endmodule

module decod(x_in,y_out);

parameter delay=3; 	//delay

parameter n=4;		// number of inputs

parameter u=8;		//number of outputs

input x_in;	  		//ports mode

output y_out;		//ports mode

wire [n-1:0] x_in;	//ports type

reg [u-1:0] y_out;	//ports type

reg [n:0]  i;		//counter for loop

always @ (x_in)		//operator is executed whenever x_in changes

begin

# delay;

for (i=0; i<u; i=i+1)

y_out[i] =  x_in==i  ? 1:0;

end

endmodule

module complex(x_in,z_0,z_1,z_2);

input x_in;

output z_0,z_1,z_2 ;

wire [2:0] x_in;

wire  z_0,z_1,z_2;

wire [7:0]y; 		     //internal conections in module

decod # (1,3,8) mod1(x_in,y);

// Change according to your variant

or mod2(z_0, y[0], y[1], y[6]);

or mod3(z_1, y[0], y[3], y[7]);

or mod4(z_2, y[1], y[3], y[5], y[7]);

endmodule

## Часть 2

interface bus();

logic check_point;

logic [2:0] data_in;

logic [2:0] data_out;

modport stim (output data_in, data_out, check_point);

modport monit (input data_in, data_out, check_point);

endinterface

program stimul (bus.stim u2);

parameter delay = 6;

integer j, i;

initial

begin

uuu.check_point = 0;

for (i = 0; i <= 2; i = i+1)

for(j = 0; j <= 7; j = j + 1)

begin

#10;

u2.data_in = j;

u2.check_point = #delay 1;

#3;

u2.check_point = 0;

end

end

endprogram

module mot (bus.monit u1);

parameter truth_table_1 = 8'b01000011;

parameter truth_table_2 = 8'b10001001;

parameter truth_table_3 = 8'b10101010;

logic vt_1, vt_2, vt_3;

time c_time;

assign vt_1 = truth_table_1[u1.data_in];

assign vt_2 = truth_table_2[u1.data_in];

assign vt_3 = truth_table_3[u1.data_in];

always @(posedge u1.check_point)

begin

c_time = $time;

assert (u1.data_out[0] == vt_1) $info("correct first at %0t", c_time);

else $error("error first at %0t", c_time);

assert (u1.data_out[1] == vt_2) $info("correct second at %0t", c_time);

else $error("error second at %0t", c_time);

assert (u1.data_out[2] == vt_3) $info("correct third  at %0t", c_time);

else $error("error third at %0t", c_time);

end

endmodule

module test_sv;

bus uuu ();

mot     m0 (.u1(uuu));

stimul  m1 (.u2(uuu));

complex m2 (uuu.data_in, uuu.data_out[0], uuu.data_out[1], uuu.data_out[2]);

endmodule

## Часть Quartus

module Tb__l3(leds_data_out, i_clock, lcd, digits);

input logic i_clock;				// input clock

output logic [6:0] lcd;			// lcd semisegment pins

output logic [3:0] digits;		//control semisegment digits

output logic [2:0] leds_data_out; //connect to the leds

logic [2:0] data_out;

logic [2:0] data_in;

logic clock;

logic [6:0] lcd_inv;

assign lcd = ~lcd_inv;

assign leds_data_out = ~data_out;

//Turn on digigtal 1

assign digits[0] = 1'b0;

assign digits[1] = 1'b1;

assign digits[2] = 1'b1;

assign digits[3] = 1'b1;

generator  #(25000000) gen (i_clock, clock);  //For working with board: 25000000;

semisegment sem (.number({1'b0, data_in}), .result(lcd_inv));	//lcd_inv

counter cnt (.clock(clock), .q(data_in));

complex m2 (.data_in(data_in), .data_out(data_out));

endmodule

module complex(data_in, data_out);

input wire [2:0] data_in;

output wire [2:0] data_out;

wire [7:0] y; 		     //internal conections in module

decode (

.data(data_in),

.eq0(y[0]),

.eq1(y[1]),

.eq2(y[2]),

.eq3(y[3]),

.eq4(y[4]),

.eq5(y[5]),

.eq6(y[6]),

.eq7(y[7])

);

// Change according to your variant

or mod2(data_out[0], y[0], y[1], y[6]);

or mod3(data_out[1], y[0], y[3], y[7]);

or mod4(data_out[2], y[1], y[3], y[5], y[7]);

endmodule